矿山机械设备用油及润脂油项目

招标公告

一、招标内容：

1、招标项目：矿山机械设备用油及润脂油招标项目

2、招标类别：材料类

二、工程概况

1、项目名称：矿山机械设备用油及润脂油招标项目；

2、工程地点：辽宁汇宝金业有限公司、丹东丹银矿冶有限公司位于凤城市青城子镇杨树村，林家三道沟金矿位于青城子镇林家村，丹东金诚矿业有限公司位于凤城市青城子镇白云山村；

3.项目简介：本次采购为矿山生产、机械设备、车辆专用油脂油料一批，包含：锂基润滑脂、车用润滑脂、刹车油、防冻液、柴机油、液力传动油、抗磨液压油、真空泵油、冷冻机油、主轴油、制冷剂、冬季玻璃水等全部物资。所有产品必须符合国家现行标准及本项目技术参数要求，全新正品、质量合格、无过期、无掺假、符合矿山设备使用工况。

4.招标范围描述及技术质量要求：

| 序号 | 名称 | 规格 |  | 参数 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美孚矿物油极压闭式齿轮油 | 600XP680 |  | ISO粘度等级680；运动粘度（40℃）680mm²/s；运动粘度（100℃）39.2mm²/s；粘度指数VI90；开口闪点≥285℃ |  | GB 5903-2011 |
| 2 | 长城锂基脂 | 3# |  | 工作锥入度（0.1mm）220-250；沸点＞180℃；蒸发量（99℃，22h）≤2%；相似黏度（-15℃，10S-1）Pa·s≤1300；水淋流失量（38℃，1h）≤8%。 |  | GBT7324-2010 |
| 3 | 长城锂基脂 | 2# |  | 工作锥入度（0.1mm）265-295；沸点＞175℃；蒸发量（99℃，22h）≤2%；相似黏度（-15℃，10S-1）Pa·s≤1000；水淋流失量（38℃，1h）≤8%。 |  | GBT7324-2010 |
| 4 | 美孚润滑脂 | 3# |  | 工作锥入度（0.1mm）220-250；沸点＞180℃；蒸发量（99℃，22h）≤2%；相似黏度（-15℃，10S-1）Pa·s≤1300；水林流失量（38℃，1h）≤8%。 |  | GBT7324-2010 |
| 5 | 刹车油 |  |  | 运动粘度2.1m²/s |  | GB12981-2012 |
| 6 | 防冻液 |  |  | 抗寒温度：-35℃ |  | GB29743 1-2022 |
| 7 | 美孚矿物油极压闭式齿轮油 | 600XP150 |  | ISO粘度等级150；运动粘度（40℃）150mm²/s；运动粘度（100℃）14.7mm²/s；粘度指数VI97；开口闪点≥230℃ |  | GB 5903-2011 |
| 8 | 长城柴机油 | T300 |  | SAE粘度等级15W-40；运动粘度 （40℃）128mm²/s；运动粘度 （100℃）14.7mm²/s；粘度指数VI128；开口闪点≥220℃；高温高剪切黏度(150℃)4.28mPa・s |  | GB/265-1988 |
| 9 | 长城柴机油 | T500 |  | SAE粘度等级15W-40；运动粘度 （40℃）136mm²/s；运动粘度 （100℃）15.7mm²/s；粘度指数VI132；开口闪点≥218℃；高温高剪切黏度(150℃)4.4mPa・s |  | GB/265-1988 |
| 10 | 嘉实多全合成柴机油 | CK10W40 |  | 运动粘度14.5m²/s，闪点215℃，倾点-25℃GB/265-1988 |  | GB/265-1988 |
| 11 | 吉克重负荷柴机油 | CH10W30 |  | 运动粘度13.5m²/s，闪点215℃，倾点-25℃GB/265-1988 |  | GB/265-1988 |
| 12 | 美孚润滑脂 | 2# |  | 工作锥入度（0.1mm）280；运动粘度（40℃）150mm²/s；增稠剂羟基硬脂酸锂；滴点190 ℃ |  | GBT7324-2010 |
| 13 | 美孚抗磨液压油 | DTE24 |  | 运动粘度 （40℃）31.5mm²/s；运动粘度 （100℃）5.3mm²/s；粘度指数VI98；开口闪点≥220℃ |  | GB/11118.1/L-HM |
| 14 | 长城液力传动油 | 8# |  | 运动粘度（100℃）7.71mm²/s；粘度指数135；开口闪点217℃；布氏粘度（-18℃）1772 mPa・s |  | JB/T 12194-2015 |
| 15 | 钢丝绳专用脂 |  |  | 工作锥入度（25℃，0.1mm）340～380；运动粘度（40℃）400~1000mm²/s；水淋流失量（38℃，1h）≤10%；使用温度-20℃ ~ +80℃ |  | NB/SH/T 0387-2023 |
| 16 | 制冷剂 |  |  | 运动粘度（40℃）160mm²/s；运动指数80；酸酯0.01mgKOH/g；倾点-30℃；闪点268℃。 |  |  |
| 17 | 40度玻璃水 |  |  | -40 |  | GB9656-2021 |
| 18 | 长城二硫化钼锂基脂 | 2# |  | 锥入度(25°C):1#310-340，2#265-295,3# 220-250 (单位:0.1mm) 滴点:≥180°C(锂基体系)测试方法相关) 极压抗磨:四球PB≥1000-1200N(与配方/ 钢网分油:≤3%(质量分数) 蒸发量:≤0.5%(质量分数) 水淋流失:≤5%(38°C，1h) |  | GB/T7323 |
| 19 | 长城二硫化钼锂基脂 | 3# |  | 锥入度(25°C):1#310-340，2#265-295,3# 220-250 (单位:0.1mm) 滴点:≥180°C(锂基体系)测试方法相关) 极压抗磨:四球PB≥1000-1200N(与配方/ 钢网分油:≤3%(质量分数) 蒸发量:≤0.5%(质量分数) 水淋流失:≤5%(38°C，1h) |  | GB/T7323 |
| 20 | 电解液 | 5公斤 |  | 液态电池:电解液占比>20% 混合固液(半固态):5%-20% 全固态:<5%，并通过120°C真空6小时失重≤0.5% |  | GB/T43568-2026 |
| 21 | 长城机油 | 2T |  | 基础油:全合成；包装:1L(约860g) 混合比:25:1或50:1(按设备手册)性能:低烟、抗积碳、热稳定与抗氧化好；适用:链锯、割草机、喷雾器、二冲摩托;不适用四冲程。 |  | GB11121-2025 |
| 22 | 仁杰园林机械用油2T | 1升 |  | 基础油：全合成酯类基础油（三羟甲基丙烷复合酯） 混合比例：严格1:50（1份机油+50份汽油） 颜色：绿色液体；闪点：220℃；倾点：-39℃ 运动粘度：40℃：46～52 cSt；100℃：7.9～8.9 cSt 密度：0.93～0.94；不溶于水 生物降解：21天内可降解≥80%，环保低硫 |  | JASO FD、ISO-L-EGD |
| 23 | 散防冻液（电锅炉供暖使用） | 200公斤 |  | 抗寒温度：-35℃ |  |  |
| 24 | 昆仑变压器油45# | 16公斤 |  | 密度:约878-880kg/m 运动粘度(40°C):约9.6-9.9 mm2/s 倾点:≤-45°C ·闪点(闭口):≥135°C，典型约144°C击穿电压(2.5mm，交货):≥60kV 介质损耗因数(90°C):<0.001 ·界面张力:≥35mN/m，典型约49mN/m 水分(出厂):≤20mg/kg ·中和值:<0.01 mgKOH/g ·析气性:约+2uL/min |  | GB2536-2011(1-30°C) |
| 25 | 长城骏博HP-R润滑脂 | 15公斤 |  | 稠度等级:常见2#(亦有1#/3#)滴点:≥260°C(典型约280°C)·工作温度:-20°C~160°C;短期峰值180°C ·基础油:高黏度指数矿物油载与冲击 极压/抗磨:具备极压与抗磨添加剂，适配重 胶体安定性/抗分油:良好，高温不易流失 |  | Q/SH PRD0131-2016 |
| 26 | 美孚润滑脂EP |  | 2公斤 |  | 类型:极压锂基润滑脂(复合锂/羟基硬脂酸锂 NLGI:2级 工作锥入度(25°C，60次):265-295(0.1mm) ·滴点:约177°C 基础油粘度(40°C):ISOVG150温度范围:-20°C至130°C(更高温需缩短补脂周期抗水冲洗、防锈蚀 极压/抗磨:铁姆肯OK值约40磅;抗磨与g/cm3(25°C) 外观/密度:褐色均匀膏状;密度约0.96 |  |

5．工期：投标方自报。

三、投标资格要求

1、投标资格要求需具有相关设备经营活动、证照齐全、信誉良好、资质证书等文件均要在有效期内；近3年内无重大安全事故、业内无不良业绩记录；

2、本次招标价格为含税含运等所有费用在内的最终价格

3、需提供近3年内工程类业绩不少于3个（提供合同扫描件等证明材料）委托代理人需提交授权委托书及社保证明。

四、报名资料提交以下资料：

1.公司简介、营业执照、组织机构代码、税务登记证等；

2.通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn）查询报名单位未被列入失信被执行人和经营（活动）异常名录；

3、通过“中国政府采购网”（网站：www.ccgp.gov.cn）查询报名单位未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；报名单位将以下查询结果打印并加盖公章，同其他报名资料一起发送至招标人邮箱。

4.各种资质文件均需加盖企业公章，扫描件提供；

五、招标联系人：曲洪超：电话：15241201888

邮箱：quhongchao@guoce.com.cn

六、报名截止：2026年10月27日17：00 附件：报名登记表

- 七、投诉方式：

企业投诉电话:

1.李先生：18109881972邮箱：ligenming@guoce.com.cn

2.李女士：010-57939500-8355/limingxia@guoce.com.cn

国测黄金林家三道沟金矿

二〇二六年十月二十一日